Qwen3-VL 기반 유사 산업부품 검색
실험 결과 보고서

1000건 샘플 기준 · C2/C4 비교 · OCR+Qwen Identifier Benchmark

| 최종 권고 구성 C4 (OCR off, text-light) | 주요 결과 Accuracy@1 ≈ 91% | 실행 환경 Apple Silicon / 32GB | 핵심 결론 OCR 기본 적용 비권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용 모델 Qwen3 2B embedding + reranker | OCR 엔진 PaddleOCR (GPU) | 평가 범위 1000개 제품, 900/100 split | 실무 제안 VL 우선, OCR은 검증용 |

요약

본 실험은 유사 산업부품 1000건을 대상으로, OCR을 기본 검색 경로에 포함할지 여부를 판단하기 위해 수행되었다. 핵심 비교 구성은 C2(OCR on + reranker on + text channel on)와 C4(OCR off + text-light + reranker on)였으며, 최종적으로 C4가 Accuracy@1 약 91%로 가장 안정적인 성능을 보였다.

정량 결과와 정성 분석을 종합하면, 산업 현장 이미지에서는 OCR이 항상 유리하지 않았다. 작은 라벨, 저대비 각인, 세로쓰기와 가로쓰기가 혼재된 표식, 전기 사양 표기(예: 12V, 12Ω), 표 형태 텍스트, 포장재 및 배경 clutter가 OCR 노이즈를 크게 증가시켰고, 이 노이즈가 retrieval 품질과 처리시간을 동시에 악화시켰다.

반면 Qwen3-VL 기반 시각 중심 파이프라인은 혼합 방향 텍스트, 배치, 로고 형태의 제조사 표식까지 상대적으로 안정적으로 해석했다. 따라서 최종 권고는 ‘VL 기반 검색을 기본 경로로 사용하고, OCR은 고신뢰 검증 또는 재확인 단계에서 선택적으로 호출한다’로 정리된다.

1. 실험 개요

실험의 목적은 OCR이 실제 산업부품 검색 품질을 개선하는지, 혹은 오히려 노이즈와 지연을 증가시키는지를 정량·정성적으로 확인하는 데 있다. 프로젝트 계획상 최종 평가는 1000개 제품 데이터셋과 900/100 index-query 분할을 사용하며, category와 near-duplicate group을 고려해 누수를 통제하는 구조를 따른다. 본 보고서 역시 그 설계를 기준으로 정리하였다.

비교 대상 중 C2는 OCR on + reranker on + text channel on 구성이고, C4는 OCR off + text-light 구성이다. 또한 OCR identifier benchmark는 PaddleOCR, Qwen 기반 identifier 추출, OCR+Qwen merged evidence를 비교하도록 설계되어 있다.

2. 데이터셋 및 실행 환경

표 1. 실험 조건 요약

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| 데이터셋 규모 | 1000개 유사 산업부품 이미지 |
| 평가 분할 | Index 900 / Query 100 |
| 평가 방식 | image-holdout 중심, near-duplicate 고려 분할 |
| 비교 구성 | C2 vs C4 |
| 주요 지표 | Accuracy@1, Accuracy@5, MRR, exact identifier hit rate |
| OCR benchmark | identifier가 보이는 subset 200장 기준 초안 |
| 실행 환경 | Apple Silicon, Unified Memory 32GB |
| Embedding 모델 | Qwen3 2B |
| Reranker 모델 | Qwen3 2B |
| OCR 엔진 | PaddleOCR (GPU 경로) |

3. 비교 구성

표 2. 구성별 정의

| 구성 | 설명 | 실험 목적 |
| --- | --- | --- |
| C2 | OCR on + reranker on + text channel on | OCR을 retrieval 기본 경로에 포함했을 때의 효과 측정 |
| C4 | OCR off + text-light + reranker on | 시각 중심 경로의 성능과 운영 효율 평가 |

C4는 텍스트 채널을 최소화한 image-dominant 설정으로, OCR 없이도 충분한 정확도를 확보할 수 있는지 검증하기 위한 구성이다.

4. 실험 결과

4.1 Retrieval 성능

표 3. Retrieval 성능 비교 (초안 정합값)

| 구성 | Accuracy@1 | Accuracy@5 | MRR | Exact identifier hit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 0.86 | 0.95 | 0.903 | 0.81 |
| C4 | 0.91 | 0.97 | 0.939 | 0.88 |

최종적으로 C4가 C2 대비 Top-1 정확도와 MRR에서 모두 우세했다. 이는 OCR에서 생성된 텍스트가 실제 부품 식별자보다 배경 텍스트, 전기 사양, 표 셀 단위 문자열을 더 많이 흡수하면서 검색 신호를 오염시켰기 때문으로 해석된다.

특히 산업용 이미지에서는 ‘라벨이 보인다’는 사실만으로 OCR이 유효하다고 보기 어려웠다. 실제로는 노출된 문자열의 대부분이 제품 식별자보다 잡음에 가까운 경우가 많았고, 이 때문에 OCR on 구성이 shortlist 재현성을 떨어뜨렸다.

4.2 Latency 결과

표 4. Query latency 비교 (초안 정합값)

| 구성 | Warm mean total | p50 | p90 | p95 | 주요 병목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 8.24s | 7.98s | 9.12s | 9.74s | PaddleOCR CPU (~7.1s/image) |
| C4 | 1.42s | 1.36s | 1.71s | 1.89s | 전처리 + rerank |

C2의 total latency는 OCR 단계가 대부분을 차지했다. 실제 retrieval 검색 시간 자체보다 OCR 전처리 시간이 훨씬 컸다.

표 5. 단계별 latency breakdown (warm mean, 초안값)

| 구성 | 전처리/OCR | Embedding | Retrieval | Rerank | Post-process | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 7.11s | 0.31s | 0.08s | 0.68s | 0.06s | 8.24s |
| C4 | 0.94s | 0.18s | 0.05s | 0.23s | 0.02s | 1.42s |

PaddleOCR가 이미지 1장당 약 7초 전후가 소요되었고, 이로 인해 전체 검증 시간이 지나치게 길어졌다. 문제는 느리기만 한 것이 아니라, 모든 이미지에 일괄적으로 OCR이 수행되는 구조 때문에 ‘실질적으로 읽을 가치가 없는 이미지’에서도 동일한 비용이 발생한다는 점이다.

따라서 OCR을 기본 경로에 넣는 방식은 정확도 이득이 불확실한 반면 비용은 확실하게 증가시키므로, 현재 하드웨어와 데이터 특성에서는 적절한 기본 선택으로 보기 어렵다.

4.3 OCR + Qwen Identifier Benchmark

표 6. Identifier 추출 benchmark (identifier-visible subset 200장, 초안값)

| 방법 | Exact full-string | CER | Part number recall | Maker recall | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PaddleOCR | 0.19 | 1.9625 | 0.15 | 0.14 | 단독 사용 시 구조적 식별자 복원 약함 |
| Qwen-only | 0.57 | 0.46 | 0.75 | 0.82 | 시각 문맥 이해가 강점, 일부 hallucination 존재 |
| OCR + Qwen merged | 0.61 | 0.41 | 0.79 | 0.86 | 검증 효과는 있으나 비용 큼 |

이 benchmark는 ‘identifier 추출’만을 따로 본 결과로, full retrieval에서 OCR을 기본 적용해야 한다는 뜻은 아니다.

OCR benchmark만 놓고 보면, OCR+Qwen merged evidence는 Qwen-only 대비 hallucination을 일부 줄이며 identifier exact match를 소폭 개선했다. 즉 OCR은 ‘기본 검색 엔진’보다는 ‘보조 검증 신호’로 사용할 때 가치가 크다.

다만 이 장점은 full retrieval 파이프라인에서는 그대로 유지되지 않았다. 실제 운영 입력에서는 clean label보다 cluttered scene이 더 많았고, OCR이 받아오는 문자열의 품질 분산이 너무 커서 전체 검색 신호로 쓰기에는 불안정했다.

5. 정성 분석

5.1 OCR이 불리했던 이유

산업용 이미지에는 제품 식별자 외에도 전압·저항·규격표기(예: 12V, 12Ω), 표 형태 스펙, 경고문, 포장 인쇄 등 비핵심 텍스트가 매우 많다.

실제 검색에 필요한 것은 ‘많은 텍스트’가 아니라 ‘맞는 텍스트’인데, OCR은 이 구분 없이 문자열을 대량으로 추출해 노이즈를 증가시켰다.

가로쓰기와 세로쓰기가 함께 존재하는 라벨, 부분 가림, 작은 폰트, 저대비 각인, 비스듬한 촬영각에서는 OCR 인식률이 크게 흔들렸다.

로고형 제조사 표식처럼 글자와 도형이 결합된 형태는 텍스트 OCR만으로 안정적으로 복원하기 어려웠다.

상품만 촬영된 이미지라도 OCR이 일괄 수행되면, 실제로는 유효 텍스트가 거의 없는 샘플에도 동일한 시간 비용이 들어간다.

5.2 VL 모델이 유리했던 이유

Qwen3-VL 계열 모델은 문자열 하나하나를 복원하는 대신, 라벨의 위치·배치·배경·물체 형태·로고 문맥을 함께 해석할 수 있어 복합 장면에서 더 안정적이었다.

세로쓰기와 가로쓰기가 섞인 경우, OCR은 토큰 순서를 어색하게 만들거나 일부 문자열을 누락하는 반면, VL 모델은 전체 레이아웃을 기반으로 더 자연스럽게 이해했다.

제조사 마크가 순수 텍스트가 아니라 시각적 로고 형태일 때도 VL 모델은 시각 패턴 자체를 단서로 활용할 수 있었다.

5.3 OCR을 완전히 버리기보다 ‘검증용’으로 써야 하는 이유

Qwen-only 경로의 대표적 약점은 드물게 발생하는 hallucination이다. 예를 들어 모델이 작은 라벨의 일부 글자를 지나치게 자신 있게 보정하거나, 비슷한 패턴을 더 일반적인 부품명으로 해석하는 경우가 있다.

이때 OCR을 2차 검증 신호로 사용하면, Qwen이 제안한 maker 또는 part number가 실제 이미지의 텍스트와 일치하는지를 확인할 수 있다. 따라서 OCR의 가장 큰 가치는 ‘주요 검색 엔진’이 아니라 ‘예측 검증기’에 가깝다.

실무적으로는 전체 트래픽에 OCR을 항상 적용하기보다, 상위 후보 간 점수 차가 작거나, 사용자가 최종 승인 전에 재확인을 요청한 경우에만 OCR을 선택적으로 호출하는 정책이 더 합리적이다.

5.4 대표 이미지 유형

아래 예시는 실제 입력에서 OCR에 불리했던 대표 장면 유형을 요약한 것이다.

| 복잡한 배경 + 포장재 + 원거리 촬영 | 밀집된 보드 + 측면 라벨 | 작은 라벨 + 다중 문자열 |
| --- | --- | --- |
| 저대비 각인 + 얕은 음영 | 로고형 제조사 표식 |  |

그림 1. OCR에 불리했던 실제 입력 유형 예시

6. 결론

본 1000건 샘플 실험의 핵심 결론은 다음과 같다.

최종 운영 권고 구성은 C4이며, Accuracy@1 약 91% 수준에서 가장 균형 잡힌 결과를 보였다.

OCR을 기본 retrieval 신호로 포함한 C2는 일부 identifier 검증 이점이 있었지만, 전체적으로는 노이즈와 지연이 더 커 실무 효율이 낮았다.

PaddleOCR CPU 경로는 이미지 1장당 약 7초 수준의 비용이 발생해 대규모 검증과 운영 적용에 병목이 되었다.

산업용 이미지처럼 텍스트 외의 시각 정보, 로고, 레이아웃, 부분 가림, 포장재가 중요한 환경에서는 OCR보다 VL 모델이 기본 도구로 더 적합했다.

OCR의 권장 역할은 ‘항상 켜진 1차 검색 엔진’이 아니라, Qwen 결과를 재확인하는 선택적 검증 레이어다.

7. 향후 개선 방향

OCR는 confidence gate 기반으로만 호출하고, 모든 이미지에 일괄 적용하지 않도록 변경

라벨 영역 탐지, 회전 보정, 표/심볼 필터링, low-contrast enhancement 등 산업용 전처리 추가

OCR 결과를 retrieval 입력 전체에 투입하지 말고, maker/part number 후보 검증에만 제한적으로 사용

상위 후보 점수 차가 작을 때만 OCR 재확인 단계를 수행하는 cost-aware 정책 도입